Art.:  2095

EAN Code:  4260180272987

MONTAGEANLEITUNG

ANA - 2500 x 2000 x H 2350 mm

### FUNDAMENT Legen Sie das Fundament so an, dass es 5 cm über den Grund hinausragt. Als Fundament eignen sich beispielsweise Betonplatten. Der Grund muss dazu gut eingeebnet und trocken sein. ### VORBEREITUNG DER BAUTEILE Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sämtliche Bauteile gemäss Bauplan indentifizieren und entsprechend sortieren. Um die Bretter anzubringen, verwenden Sie vorzugsweise einen Holzhammer. Nehmen Sie auf jeden Fall den beigefügten Bauplan zur Hilfe.

Gewicht: ................

Anzahl Packstücke:………….

| #### Beiwerk | DIM / mm | PCS | REP |
| --- | --- | --- | --- |
| #### große Platte in Front und zurück | 2500 x 50 x 19 mm | 1+1=2 | 1 |
|  | 2500 x 100 x 19 mm | 19+1=20 | 1A |
| große Platte in Rücken | 2000 x 100 x 19 mm | 19+19=38 | 2 |
| Panels für Stirnwand | 420 x 100 x 19 mm | 18+18=36 | 3 |
| TÜRE | 1660 x 1850 mm | 1 | 4 |
| GIEBELELEMENTE FÜR VORN UND HINTEN (Setzen Sie die 2 Giebelelemente in die auf den Seitenabschlussbrettern) | 2500 x 400 x 19 mm | 2 | 5 |
| Bevelled panels | 2200 x 113 x 19 mm | 2 | 6 |
| Beginnen Sie den Aufbau mit den 4 Unterbrettern: den grossen Unterbrettern hinten und vorn sowie dem kleinen Unterbrett vorn (1), und den beiden Seitenwandbrettern (2). Setzen Sie diese zusammen, um einen Grundrahmen zu erhalten. |  |  |  |

| Beiwerk | DIM / mm | PCS | REP |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRSTPFETTE | 2200mm | 1 | 7 |
| DACHLATTEN (Befestigen Sie diese mithilfe der vorgesehenen verzinkten Nägel.) | 1400mm | 22+22=344 | 8 |
| STIRNBRETTER FÜR VORN UND HINTEN | 1424 mm | 4 | 9 |
| DACHLATTEN-UNTERLEISTEN | 2200 mm | 2 | 10 |
| RAUTENFÖRMIGES ABSCHLUSSSTÜCK | 100 x 200 mm | 2 | 11 |
| BOLZEN, SCHRAUBEN, NÄGEL |  | 1 |  |

| Beiwerk | DIM / mm | PCS | REP |
| --- | --- | --- | --- |
| Bretter für Boden | 2282 x 30 x 40 mm | 4 | 12 |
| Panel für den Boden | 1782 x 100 x 19 mm | 22 | 13 |
|  | 1782 x 82 x 19 mm | 1 |  |
| Nachdem wir fertig die Montage des Hauses, haben wir bis zur Montage der Boden im Inneren des Hauses. Zunächst legte die Bretter (12) und dann die Panels für Boden (13). |  |  |  |

„Ein Aufbauvideo finden Sie unter unserer Service Seite www.jet-line-e-trade.de „

Sicherheitshinweis:

-Wir empfehlen das Haus an einer windgeschützten Stelle

durch einen Fachmann montieren zu lassen.

- Bitte beachten Sie beim Aufstellen die ggf. Vor Ort

geltenden Bauvorschriften.

Montagewerkzeug:

- Wasserwaage, Stichsäge, Akkuschrauber,

Gummihammer, Zollstock.

Pflegehinweis:

- Das verwendete Holz ist ein Naturprodukt, daß im

Herkunftsland auf handwerkliche Weise verarbeitet wurde.

Kein Holzstück ist exakt wie das andere, deshalb kann es zu

Farbabweichungen oder Astlöcher oder Unebenheiten kommen,

dies stellt jedoch keinen Mangel dar.

- Ihr Gartenhaus wird unbehandelt ausgeliefert, wir

empfehlen dies in regelmäßigen Abständen zu Streichen oder

mit Holzlasur einzulassen.